Приложение к объявлению о конкурсе на замещение вакантных должностей «специалист» в отделе развития технологий розничных рынков электрической энергии»

Описание проекта

На территории М-ской области располагается фабрика по производству продукции широкого потребления. Фабрика работает в одну смену, выходные и праздничные дни - не рабочие.

Электроснабжение фабрики осуществляется от главной подстанции (ГПП) 110/10 кВ, схема подстанции приведена в Приложении 1. К распределительному устройству 10 кВ главной подстанции подключена осветительная, технологическая и бытовая нагрузка. Графики электрической нагрузки приведены в Приложении 2.

Теплоснабжение фабрики осуществляется от собственной газовой котельной. Нагрузкой котельной является система отопления и горячего водоснабжения фабрики. Графики тепловой нагрузки приведены в Приложении 3. Газоснабжение котельной осуществляется от газораспределительного пункта, находящегося на ее территории.

Котельная находится в неудовлетворительном техническом состоянии, в связи с чем, приятно решение о ее демонтаже и вводе в эксплуатацию новой когенерационной установки.

На основании анализа предложений различных поставщиков был сформирован перечень генерирующего оборудования, приведенный в Приложении 3.

Необходимо:

- Выполнить анализ графиков электрической и тепловой нагрузки, описать особенности графиков.

- Подобрать два варианта состава генерирующего оборудования, наиболее подходящих для обеспечения энергоснабжения фабрики. Обосновать выбранные варианты. Подбор состава оборудования осуществить на основании перечня, приведенного в Приложении.

- Определить и обосновать критерии сравнения вариантов состава генерирующего оборудования. Провести сравнение вариантов состава генерирующего оборудования по предложенным критериям.

- Дополнить нормальную схему главной подстанции (ГПП) присоединением выбранного состава генерирующего оборудования.

- Выявить характерные электрические режимы работы фабрики.

- Принять долю осветительной нагрузки равную 10%. Принять 4 равномерно распределенные точки присоединения светильников. Определить сечение кабеля.

- Принять равномерное распределение нагрузки технологических потребителей между ячейками. Определить сечения кабелей.

- Составить математические расчетные модели с использованием ПО RastrWin для каждого выявленного характерного электрического режима.

- Рассчитать установившиеся режимы с учетом всех принятых решений. Описать полученные результаты.

- Определить и обосновать перечень дополнительных расчетов и проектных работ, которые необходимо провести для включения выбранного варианта состава генерирующего оборудования на параллельную работу.

- Оформить отчет о проделанной работе с приложением разработанных материалов.

Приложения:

- Схема электроснабжения фабрики;

- Электрические и тепловые нагрузки;

- Перечень генерирующего оборудования.